Příloha č. 3

Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je doplnění a rozšíření stávající serverovny ústředí ČŠI.

Jedná se o:

- nákup notebooků (dodávaných včetně operačního systému). Jedná se o nákup dvou tříd notebooků s úhlopříčkou 12“ a 14“,

- nákup stolních počítačů a laserových barevných multifunkčních tiskáren.

- Nákup notebooků (dodávaných včetně operačního systému)

Jedná se o nákup dvou tříd notebooků s úhlopříčkou 12“ a 14“

Notebooky musí splňovat následující požadavky:

Operační systém

Windows 8. Pro 64-bit CZ předinstalovaný na pevném disku, včetně instalačního média.

Konstrukce

Z odolné slitiny hořčíku.

Maximální kompatibilita

Je požadována kompatibilitu se současnými dokovacími stanicemi v majetku ČŠI - Dell PR02x a PR03x. Při nedodržení této podmínky požadujeme dodat ke každému pořizovanému notebooku i 1 ks dokovací stanice minimálně stejných nebo lepších parametrů.

Záruční podmínky

Mezinárodní záruka, minimálně 36 měsíců s garancí ukončeného servisního zásahu v místě instalace následující pracovní den po nahlášení závady.

Způsob provádění záručního servisu

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu.

Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.

  - Notebooky 12“

Displej

širokoúhlý, maximálně 12,5“ s rozlišením minimálně HD 1366x768, integrovaný snímač intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotykový, integrovaná web kamera

Procesor

mobilní CPU 4. generace s výkonem min. 3700 bodů v testu Passmark CPU Mark

Operační paměť

minimálně 8 GB DDR3L 1600Mhz

Pevný disk

minimálně 128 GB, provedení SSD

Grafika

integrovaná v chipsetu, podpora dvoumonitorového zobrazování

Síťová karta

integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, podpora WOL

Bezdrátová síťová karta

interní Wi-Fi – 802.11 a/b/g s HW vypínačem, Bluetooth 4.0 EDR

Klávesnice

US/CZ odolná proti polití, podsvícená, touchpad nebo touchstick.

Audio

integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofon

Vstupní a výstupní porty

minimálně 1x RJ-45, minimálně 3x USB 3.0; 2x Full, 2x Half MiniCard, mini Display Port, dokovací konektor na spodní straně notebooku

Baterie

Lithium-Ion – minimálně 42WHr s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod)

Zabezpečení

biometrický snímač otisku prstu

Další příslušenství

napájecí zdroj

Další funkčnosti

možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS

Hmotnost

včetně baterie maximálně 1,4 kg

  - Notebooky 14“

Displej

širokoúhlý, maximálně 14,1“,  s rozlišením minimálně HD 1366x768, integrovaný snímač intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotykový, integrovaná web kamera

Procesor

mobilní CPU 4. generace s výkonem min. 3700 bodů v testu Passmark CPU Mark

Operační paměť

minimálně 8 GB DDR3L 1600Mhz.

Pevný disk

min. 128 GB, provedení SSD

Grafika

integrovaná v chipsetu, podpora dvoumonitorového zobrazování

Síťová karta

integrovaná 10/100/1000 Mb/s, podpora WOL

Bezdrátová síťová karta

interní Wi-Fi – 802.11 a//b/g s HW vypínačem, Bluetooth 4.0 EDR

Klávesnice

US/CZ odolná proti polití, podsvícená, touchpad nebo touchstick

Audio

integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofon

Vstupní a výstupní porty

minimálně 1xRJ-45, minimálně 3x USB 3.0; 2x Full, 2x Half MiniCard, mini Display Port, dokovací konektor na spodní straně notebooku

Baterie

Lithium-Ion – minimálně 45WHr s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod)

Zabezpečení

biometrický snímač otisku prstu

Další příslušenství

napájecí zdroj

Další funkčnosti

možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS

Hmotnost

včetně baterie maximálně 1,8 kg

  - Počty poptávaných zařízení

Celkový počet poptávaných zařízení je následující:

Notebooky 12“		45 ks

Notebooky 14“		45 ks

- Stolní počítače a laserové barevné multifunkční tiskárny těchto parametrů:

  - Stolní počítače

Operační systém

Microsoft Windows 7 Pro, CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku s aktivací prostřednictvím BIOSu a licencí na Windows 8.1 (64Bit)

Provedení chassis

Small Form Factor, max. rozměry v x d x š (cm) – 30 x 35 x 12

Základní deska

min. 1x interní pozice pro HDD, min. 1x pozice pro 5,25“ mechaniky, min. 2x PCIe (x16) slot

Procesor

CPU s výkonem min. 7000 bodů v testu Passmark CPU Mark.

Operační paměť

minimálně 4 GB DDR3 1600Mhz, min. 2 volné sloty pro rozšíření RAM, možnost celkového osazení až 16GB RAM

Pevný disk

min. 500 GB, hybridní SATA s min. 8GB Flash, s rozhraním SATA III, možnost osazení 2. HDD a nastavení RAID 0,1

Grafika

integrovaná, min. 1024 MB paměti, pro připojení 2 monitorů, VGA a DVI

Síťová karta

integrovaná Intel, s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x

Zvuková karta

integrovaná

Vstupní a výstupní porty

min. 4x USB 3.0, min. 6x USB 2.0 (z toho min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 vpředu skříně), min. 2x interní USB port, min. 1 x VGA, min. 2x DP, min. 1x serial port

Optická mechanika

min. 8xDVD+/- RW , s rozhraním SATA

Zabezpečení

biometrický snímač otisku prstu

Klávesnice

USB, CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, od stejného výrobce jako základní sestava

Myš

USB, Laserová s kolečkem, od stejného výrobce jako základní sestava

Zdroj

max. 255W, splňující normu EnergyStar 5.2

Další funkcionality

Optické diagnostické indikátory chybových stavů HW na čelním panelu, beznářaďová demontáž hlavních komponent, lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu.

Záruční podmínky

Min. 60 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava PC, monitoru, klávesnice a myši nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace PC, oprava monitoru, klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení.

Způsob provádění záručního servisu a podpory

Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.

Počet požadovaných počítačů: 10 ks

  - Laserová barevná multifunkční tiskárna

Rychlost tisku

min. 28 str./min jedna strana a min 18 str./min v režimu tisku Duplex

Paměť

min. 1024 MB

Rozlišení

rozlišení tisku 600x600dpi, Rozlišení skenování Optické: 1 200 × 1 200 dpi

Pracovní cyklus

až 50 000 stran/měsíc

Podporované formáty

A4, A5, B5, US Letter, US Legal

Podporované typy médií

běžný papír, obálka, průhledná fólie, štítek, kartón

Vstup papíru

zásobník s min. kapacitou 250 listů, možnost rozšíření na min. 950 listů, podpora oboustranného tisku

Podporované jazyky tisku

PCL 6, PostScript Level 3, XPS

Doba do vytištění první kopie

min. 20 sekund (barevně) a min. 16 sekund (černobíle)

Možnost zvětšení u kopií

min. 25-400 %

Síťové protokoly

min. GDI

Konektivita

Gigabit Ethernet, USB 2.0., možnost tisku přes Wifi

Správa tiskárny

ochrana důvěrného tisku PIN kódem, stav tiskárny zjistitelný pomocí sítě, upozornění e-mailem

Záruka

min. 60 měsíců. Servisní zásah výměnou nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v sídle zadavatele

Počet požadovaných zařízení: 30 ks